ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469420, 87485645, 87468210, 87468209

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

87469420 Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Cat’s eye), черный

87485645 Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Cat’s eye), т.синий

87468210 Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Карелия), серый

87468209 Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Финляндия), т.хаки

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

23декабря 2020г.

Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Cat’s eye), черный, вид спереди

Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Cat’s eye), черный, вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Cat’s eye), черный,

капюшон, вид спереди, сзади и сбоку.

Рис 4. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Мембрана), серый, вид спереди.

Рис 5. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Мембрана), серый, вид сзади.

Рис 6. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Мембрана), серый, капюшон, вид спереди, сзади и сбоку.

Рис 7. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Финляндия), т.хаки, вид спереди.

Рис 8. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Финляндия), т.хаки, вид сзади.

Рис 6. Эскиз Куртка зимняя Аляска-Люкс (тк.Финляндия), т.хаки, капюшон, вид спереди, сзади и сбоку.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя Аляска-Люкс предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка прямого силуэта, застёжкой на тесьму «молния» с двумя внешними утепленными ветрозащитными планками и одной внутренней. Внешние ветрозащитные планки застегиваются на пять кнопок  и три участка ленты-контакт. Внутренняя ветрозащитная планка в верхней части с надставкой из флиса. Куртка с притачной утепленной подкладкой, со съёмным утеплённым капюшоном и съемной меховой опушкой.

Полочки  на кокетках, в шов притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант. В верхней части полочек нагрудные прорезные карманы закрывающиеся на тесьму «молния». Мешковина карманов выполнена из фланели.

На нижней части полочки расположены накладные карманы с утеплённым фигурным клапаном, застегивающиеся на один участок ленты - контакт. Карман на подкладке из фланели,  состоит из двух частей: нижний с боковым входом, верхний с горизонтальным входом. В правый боковой шов вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел» (см. эскиз).

На левой полочке под ветрозащитной планкой расположен прорезной карман с молнией.

Спинка с отрезной кокеткой, в шов притачивания которой вставлен светоотражающий кант.

Рукава втачные, одношовные. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. На верхней части рукава расположены  налокотники. В шов притачивания нижней части рукава вставлен светоотражающий кант. На левом рукаве внизу расположен прорезной карман, закрывающиеся на тесьму «молния». На нижней части рукава расположены паты, которые фиксируются  при помощи ленты - контакт, для регулировки рукава по объему. Низ рукава обработан обтачкой, ширина шва отстрачивания 25мм.

Воротник втачной, стойка. Внутренний воротник из флиса. В горловину вместе с воротником втачана одна часть молнии для пристегивания капюшона и планка.

Капюшон утеплённый с меховой опушкой, которая пристегивается к лицевому вырезу капюшона на восемь кнопок. Капюшон состоит из центральной, двух боковых частей. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту-контакт для регулировки капюшона по объему. По лицевому вырезу капюшона в кулисе проложен шляпный шнур, выходящий через люверсы. Шляпный шнур регулируется при помощи двухдырочных фиксаторов. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт настрачивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть настрачивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман, застёгивающиеся на тесьму «молния». На карман левой полочки настрочена этикетка ФИО. В шов притачивания нижней части рукава вставлена трикотажная манжета на обтачках. Подкладка с ветрозащитной юбкой, застёгивающейся на две кнопки. Ветрозащитная юбка выполнена из подкладочной ткани. Низ юбки обработан эластичной тесьмой. Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов вставлен запасной лоскут ткани.

В горловину вшита вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Низ куртки обработан обтачкой, ширина отстрачивания по низу 25мм, в припуск с изнаночной стороны по низу куртки вставлен шнур, выходящий через два люверса в районе боковых швов, фиксирующийся на двухдырочный фиксатор и репсовую ленту в боковом шве.

Распределение слоёв утеплителя Синтепон 150г/м2

Табл. 2.

| Класс защиты | Климатический пояс |  | Количество слоев теплозащитной прокладки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Куртка |  |  |  |  |  | Капюшон |
|  |  | Внешняя ветрозащитная планка, внутренняя ветрозащитная планка, нижняя часть рукава, клапаны правого и левого нижних накладных карманов, надставка полочки |  | полочка | спинка | Рукава, внешний воротник |  |  |
|  |  | 1 |  | 3 | 3 | 2 |  | 1 |